## 采购需求

# 一、相关说明

# （一）2026年军训学生合计约5000人。

# 根据历年军训服采购标准，军训服套装包括迷彩服、迷彩裤、迷彩帽、腰带、短靴鞋等，学生自行向中标人购买。

（二）▲本次投标报价是指投标人在学校指定地点出售给学生的单套价格[包含面料费、加工费、包装费、运输费、搬运费、发放现场清理费、税金、验收（含第三方验收）、售后服务、采购代理机构服务费等全部费用]，学生自愿购买，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

# 二、采购内容及数量

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算单价（元/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年新生军训服采购 | 约5000套/年 | 80 | 中标后按投标单价乘以实际购买数量进行结算。 |

# 三、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| ▲付款方式 | 本项目按照实际交付的数量进行结算。由学生（实际购买人）自愿购买、自主付款，中标人直接在采购人指定的场地出售军训服套装，货款由中标人自行收取现金或微信或支付宝二维码收款。 |
| --- | --- |
| ▲履约保证金 | - 卖方在签订合同后5个工作日内向买方缴纳履约保证金：8000.00元整（¥8000.00），以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 |
| 服务期 | 2年，合同签订之日起至2027年学生军训结束止。 |
| ▲质保期 | 所有军训服套装质保期至少1年(自学生购买的次日起算)，质量保证期内如因军训服套装质量问题由中标人免费更换。 |
| 交付时间 | 由中标人在军训前（具体时间由校方电话通知）分发给学生。 |
| 交付地点 | 温州职业技术学院茶山高教园区校区、瑞安校区、永嘉校区、鹿城校区、仙岩校区五个校区指定地点，具体由校区负责人通知为准。 |
| 其他 | 投标人应充分知悉并认可，本项目服务期内，学校军训工作可能因政策调整、不可抗力、教学计划变更等特殊原因无法组织。若发生上述情形导致军训服无需正常提供，该风险由投标人自行承担。 |

- 四、技术要求

（一）每套军训服统一配置及质量要求

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 规格 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迷彩服长袖T恤 | 2件 | 按身高分档 | - 1.面料：100%棉，克重≤220g/m²，偏差不超过±5%，40支纱支；色差≤3级(GB/T 250标准),不褪色，透气性好，易吸排汗。 - 2.针距密度：平缝≥10针/3cm，双针锁边≥8针/3cm；领口、袖口、下摆需加固处理（加固后部位应平整、牢固，经反复拉伸和水洗后不易变形、脱线），面料工艺为针织，无断线、跳针、线头。 - 3.技术标准：可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、PH值、异味、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度等符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类。 |
| 2 | 迷彩裤 | 1条 | 按身高分档 | - 1.面料：斜纹面料，含棉量≥35%、聚酯纤维(涤纶)≤65%，面料工艺为梭织。 - 2.技术标准：可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、PH值、异味、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度等符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类。 - 3.耐皂洗色牢度、耐光、汗复合色牢度、断裂强力、撕破强力、后臀合缝，要求包边，裤后裆缝接缝强力都为合格。 |
| 3 | 迷彩帽 | 1顶 | 标准、活扣 | - 1.同迷彩裤面料，面料花型需配套，帽子带帽徽，帽子后端采用魔术贴搭扣缝制，大小可调节，佩戴舒适。 - 2.技术标准：可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、PH值、异味等符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类。 - 3.中标后按照采购人要求在指定位置上设置帽徽。 |
| 4 | 短靴鞋 | 1双 | 标准、根据学生实际鞋码提供 | - 1.鞋面：浅棕色等其他浅色，帆布面料，不掉色。 - 2.鞋底：防滑底、天然胶橡，耐磨、不脱胶、不断底。 - 3.技术标准：外底拉伸强度、外底扯断伸长率、外底磨耗量、外底硬度、围条与鞋帮黏合强度等符合HG/T 2495-2020的标准规定。 - 4.短靴鞋尺码印刷清晰、准确，成双用鞋带扎好，避免长短脚，杜绝一顺脚。 |
| 5 | 腰带 | 1条 | 标准、活扣 | - 1.编织帆布腰带，结实，耐用。 - 2.技术标准：可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、PH值、异味等符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类。 |
| ▲样品的样式、颜色、标志等方面避免与军服相似或一致，不得提供07式、21式等现行或者仿制军服且不得违反《军服管理条例》的相关规定。 |  |  |  |  |

参考图，以提供样品实物为准：

（二）主要产品技术参数及要求

1.材质及工艺质量要求见上表。其他具体要求以中标结果出来后指定样品为准。

2.投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求中标人调整偏差，并不改变投标价格。

3.投标人须对投标文件中的各个条款一一给予实质性答复，不能仅提供产品样本。

4.投标人须对投标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

5.▲本次招标项目以一套为单位进行综合单价报价，对不同规格（性别、身高、体型、尺码等）和特胖学生定做的军训服装实行统一综合单价。

6.▲各投标人必须综合考虑所提供的样品质量，对投标文件所需内容必须全部完整投标报价，否则其投标响应文件将被拒绝。每套总价是5个单价的总和，总价与单价合计不符时按比率调整单价。

（三）其他要求及规定

1.样品要求：

（1）投标人必须根据以上技术参数和配置要求，提供2套样品。女生160CM标准体型、男生175CM标准体型的军训服各1套。

（2）两套样品的颜色、样式可以不相同，视为投标人让采购人自由选择的同价产品，给评审小组评分。未提供样品或样品种类提供不全的，样品分均以零分计算。评审时可能对样品进行破坏性检查，投标人不得要求采购人修复样品。

（3）样品递交时间及地点：投标响应截止时间前送交到温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03浙江乐诚工程咨询有限公司，逾期送达将被拒收。

（4）中标人的样品将被封存作为货物验收的实物质量验收标准之一；未中标人的样品当场撤回，逾期未取回样品，采购人有权自行处置。

（5）根据评标专家的推荐意见，确定衣服式样和颜色；

2.销售方式：

（1）具体交货方式、时间、数量、地址等在合同中未能予以明确的，由校方根据实际安排另行通知（至少提前15天通知中标人）。

（2）按照学校具体销售要求，定点设摊、现金销售、学生自愿购买，或学校要求新生按班级预订、班集体一起购买，校方另有规定的从其规定。

（3）为确保及时供应合身的军训服，学校应提前统计各班男女新生人数、身高等规格要求，方便投标人按统计数据及分发名单发货到班级。

3.服务要求：

（1）投标人应对各种规格的学生军训服需求量进行充分准备，做好供货服务方案及应急预案，必须满足学生自愿购买的需求，不得以任何理由拒绝继续快速补货。

（2）投标人应做到现场修补、当场调换合身服装、特殊体型服装定制或改制的需求。

4.采购人的权利和义务

（1）学校根据教育厅的要求，代表本校新生们（自愿购买的买方）与中标人（卖方）签订合同，行使买方的权利和义务，对货物的质量、发售价格、发售秩序、售后服务等方面行使监督权、检查权。

（2）学校除免费提供场地外，不承担货物的运输、装卸、清点、保管、保洁、防潮、发售等义务，对投标人不承担任何责任和费用。

(3)▲货物送至学校之后，采购人有权对货物进行现场随机抽查（1套），规格、颜色、外观质量等项目由学校有关部门完成初步验收，棉质等级送至相关权威检测部门进行检测或由省级纤维检验机构来校抽检，检测费用由中标人承担。如检测不合格，中标人将被取消中标资格、没收履约保证金，并承担因此给采购人造成的损失。

5.包装与标识要求

(1) 短靴鞋、腰带单独包装，衣服集中包装，标识明显，方便认领。

(2)短靴鞋尺码印刷清晰、准确，成双用鞋带扎好，避免长短脚，杜绝一顺脚。

6.特别提示：

投标人须在投标文件中提供有关产品的检测/检验报告。

五、其他

1.除招标文件中所明确的采购需求外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性所明确采购需求的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

2.带“▲且加下划线”的有关条款为实质性条款，投标人必须做出实质性响应，不允许负偏离（负偏离系指低于采购需求），出现负偏离的将导致投标无效。

3.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

4.技术部分中需要提供的证明材料有有效期的必须在有效期内，否则视为未提供。