第三部分 采购需求

一、采购内容及数量

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 预算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹿城校区校门口人脸识别系统及车辆管理系统 | 1套 | 124500 |  |

- 二、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| ▲付款条件 | 本合同签订后卖方向买方支付合同价款的5%作为履约保证金；卖方完成全部供货及安装、调试、培训并通过买方验收，买方入库报销后15个工作日内，买方向卖方支付100%合同价款（卖方必须先开具合同金额100%的正式增值税专用发票）；履约保证金自验收合格之日，一年后无质量问题，资产管理处收到使用部门填写的验收单后7个工作日内无息退还。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 自验收合格之日起1年。 |
| 交付时间 | 接到校方通知后60天内完成。 |
| 交付地点 | 温州职业技术学院指定地点。 |

- 技术要求

| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单机芯左边道 | 1. 采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报（公安部检测报告证明）。 2. 应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm。 3. 支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能。 4. 具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 5. 支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板。 6. 门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s（公安部检测报告证明）。 7. 支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 8. 人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位。 9. 集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示。 10. 具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 11. 物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个（公安部检测报告证明）。 12. 工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A)。 13. 外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求。 14. 环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求 15. 设备满足IP65防护等级要求。 | 1套 |
| 2 | 双机芯中间道 | 1. 采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报（公安部检测报告证明）。 2. 应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm。 3. 支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能。 4. 具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 5. 支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板。 6. 门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s（公安部检测报告证明）。 7. 支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 8. 人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位。 9. 集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示。 10. 具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 11. 物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个（公安部检测报告证明）。 12. 工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A)。 13. 外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求。 14. 环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求。 15. 设备满足IP65防护等级要求。 | 1套 |
| 3 | 单机芯右边道 | 1. 采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报（公安部检测报告证明）。 2. 应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm。 3. 支持外接蓄电池，在紧急情况断电后可自动开门，同时支持蓄电池自动充电功能。 4. 具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 5. 支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板。 6. 门翼开/关速度至少支持10档可调，开门速度＜0.5 s（公安部检测报告证明）。 7. 支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 8. 人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位。 9. 集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示。 10. 具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位。 11. 物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口不少于1个，单独232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个，电锁输出接口不少于2个，CAN接口不少于2个（公安部检测报告证明）。 12. 工作瞬间最大噪声声压不大于62dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A)。 13. 外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处不低于IK05要求，其他表面不低于IK07要求。 14. 环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求。 15. 设备满足IP65防护等级要求。 | 1套 |
| 4 | 入口人脸识别 | 1. 10 英寸 LCD 触摸显示屏，2.5D钢化玻璃显示屏面板，屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，防破坏能力满足IK04的要求，设备的结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求。 2. 采用嵌入式Linux系统；采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080，应适应强光、逆光、暗光环境条件的人脸识识别。 3. 本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 4. 设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。 5. 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN 、 WIFI 双 网 络 ， 支 持 同 时 连 接（10M/100M/1000M 自适应）；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1； 门磁I/O输入*1；报警I/O输出*1；事件 I/O 输入*2；PSAM*1；红绿双色LED 状态灯提示结果输出接口；机械防拆开关*1。（公安部检验报告证明） 6. 设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；最大人脸识别距离：＞3m；最小人脸识别距离：＜0.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。（公安部检验报告证明） 7. 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 8. 设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持选择无线网络通信传输方式；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被 4 个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 9. 设备支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像。（公安部检验报告证明） 10. 设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单事件报警功能，报警信息能上传至平台；最大支持50000 个人脸黑名单比对。 11. 设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 6w。 12. 设备具备以下报警功能：（当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫码；黑名单）；设备具有 2 路入侵探测接口，能联动报警输出；设备支持未授权人员刷人脸时，设备能支持抓拍图片并实时上报平台预警。 13. 适用温度范围：-40℃至80℃、2h；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 4个 |
| 5 | 遮阳罩 | 人员通道人脸组件使用，室外使用建议加配该遮阳罩。 | 4个 |
| 6 | 遥控器 | 支持远程控制闸机开门、常开、关门（取消常开）； 发射频率：433MHz； 尺寸 ：70mm*29mm*15mm。 | 2个 |
| 7 | 一体化车辆道闸 | 1. 由抓拍机、显示屏、语音对讲模块、语音播报模块、LED补光灯、雷达等组成。 2. 具有2个10M/100M/1000M自适应RJ45网口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB接口、3路IO输入接口、2路继电器输出、1路音频输入/1路音频输出、1路补光灯输出、1个TF卡槽、1个DC 12V供电接口、1路补光灯输出。 3. 最低照度：0.002lx（F=1.5，AGC ON，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。0.0002lx（F=1.5，AGC ON，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 4. 最大支持2688×1520（不含字符叠加），帧率在（1～25）fps可调。 5. 发生以下情况之一时应产生本地报警或异地传输报警：（1）当识读到未授权的车辆标识时。（2）当识读到已设定须提示的车辆标识时。（3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时。（4）当通讯发生故障时。（公安部检测报告证明） 6. 支持本地存储黑名单，数据可达100000条。 7. 支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。 8. 支持识别机动车车牌号结构化属性信息。支持识别倾斜角度0°～30°的车牌号。支持识别相机法线与行车方向角度小于65°以内的车牌号。支持识别车牌宽度范围为70像素～300像素的车牌号。支持识别新能源汽车车牌。支持识别机动车类型结构化属性信息。（公安部检测报告证明） 9. 在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于200lx，夜间辅助光照度不高于30lx。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间机动车捕获率≥99.9%。日间样本数：1082辆，捕获数：1082辆，捕获率：100%；夜间样本数：1021辆，捕获数：1021辆，捕获率：100% 10. 支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤。 11. 采用21.5英寸显示屏，可支持过车信息显示、自定义无牌车扫码进出、支持二维码显示、支持图片视频广告播放。（公安部检测报告证明） 12. 道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆。 13. 断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态;支持断电自动抬杆 14. 道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态。道闸开闸过程中，按关按键和停按键应不相应。 15. 通过毫米波雷达可进行检测车辆和行人。 16. 防护等级：IP54。（80±2）℃，2h，试验期间样品应能正常工作。（-40±2）℃，2h，试验期间样品应能正常工作。 | 1个 |
| 8 | 抓拍显示一体机 | 1. 由抓拍机、21.5寸LCD显示屏、语音对讲模块、语音播报模块、LED补光灯、雷达等组成。 2. 具有2个10M/100M/1000M自适应RJ45网口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1个USB接口、3路IO输入接口、2路继电器输出、1路音频输入/1路音频输出、1路补光灯输出、1个TF卡槽、1个DC 12V供电接口、1路补光灯输出。 3. 宽动态范围可达到106dB。信噪比≥55dB。 4. 最低照度：0.002lx（F=1.5，AGC ON，彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。0.0002lx（F=1.5，AGC ON，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 5. 最大支持2688×1520（不含字符叠加），帧率在（1～25）fps可调。 6. 支持在抓图和录像编码时加入特殊字段，防止录像文件或图片被篡改。 7. 当环境照度在最高值≥30000Lx、最低值≤200Lx之间变化时，视频图像均具有尚好的清晰度、层次感和色彩还原度。 8. 发生以下情况之一时应产生本地报警或异地传输报警：（1）当识读到未授权的车辆标识时。（2）当识读到已设定须提示的车辆标识时。（3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时。（4）当通讯发生故障时。（公安部检测报告证明） 9. 当电源掉电时，设备配置信息及出入口配置等记录不丢失。 10. 支持识别机动车车牌号结构化属性信息。支持识别倾斜角度0°～30°的车牌号。支持识别相机法线与行车方向角度小于65°以内的车牌号。支持识别车牌宽度范围为70像素～300像素的车牌号。支持识别新能源汽车车牌。支持识别机动车类型结构化属性信息。支持对污损以及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别。 支持识别机动车行进方向。行进方向包括来向、去向。（公安部检测报告证明） 11. 在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于200lx，夜间辅助光照度不高于30lx。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间机动车捕获率≥99.9%。日间样本数：1082辆，捕获数：1082辆，捕获率：100%；夜间样本数：1021辆，捕获数：1021辆，捕获率：100%（公安部检测报告证明） 12. 支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向抓拍和全部抓拍。 13. 支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假车牌进行过滤。 14. 具有强光抑制设置选项。 15. 应能在AC220V±25%范围内正常工作。 16. （80±2）℃，2h，试验期间样品应能正常工作。（-40±3）℃，2h，试验期间样品应能正常工作。防护等级：IP54。 | 1个 |
| 9 | 平台管理模块 (包含门禁、车辆通道、级联网关模块) | 1. 要求支持人脸照片批量导入。 2. 要求支持对人脸进行分组管理。 3. 要求支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警。 4. 要求支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警。 5. 要求支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线。 6. 要求支持以脸搜脸多图模式，上传一张图片中有多个人脸，系统可以支持搜索多个目标人脸，最大不超过五个。 7. 要求支持访客条码（登记之后打印出来的访客单）、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、停车场；支持访客身份证人证合一验证。 8. 求支持对访客进行名单分组管理，登记的时候给予提示。 9. ▲为保证系统的完整性，实现统一管理，要求无缝对接学校已有监控平台。 | 1套 |
| 10 | 千兆交换机 | - 轻网管提供8个千兆电口。 2. 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。 3. 千兆网络接入设计。 4. 线速转发。 5. 存储转发交换方式。 6. 为保证系统稳定运行，需与监控统一品牌或完全兼容。 | 1个 |
| 11 | 对接要求 | 1.所有设备需按采购人要求安装在指定位置，并能达到使用要求。 2.▲门禁通道人脸识别组件的人脸识别功能必须与采购人现有的平台兼容，现有人脸信息必须能在本项目中使用，不得重复采集人脸。 3.▲一体化车辆道闸组件必须与采购人现有的平台兼容，现有车辆信息必须能在本项目中使用，不得重复采集。 4.所有数据开放，提供开发接口以便能与第三方系统进行对接。 | 1项 |

四、其他

1、标“▲且加下划线”的有关技术和商务要求为实质性条款，响应方必须做出实质性响应，否则视为无效响应文件。除此之外其余的指标、服务要求以及合同条款可在磋商现场，根据磋商小组与供应商的磋商进行变动。

2、除磋商文件中所明确的采购需求规格外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确的产品参加磋商报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

3.如技术部分中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。