# 第六部分   磋商内容及要求

## 一、 相关说明

1.   磋商供应商所投设备及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照招标内容及技术要求列表对应进行说明，在磋商响应文件的相应部分明确，对竞争性磋商文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对供应商的投标做出不利评定。

2.   磋商供应商须完成货物的生产、运输、原有设备的拆除、安装、整合调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。在此过程中发生的一切费用（包括辅助材料、零部件等配套设施）均由成交供应商提供，各供应商应对本竞争性磋商文件未列出但完成本项目所必须的其他材料一一列出，并详细注明报价等情况，如未列出，则视为已包含在总价内，由磋商供应商免费提供。

3.   供应商需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。

4. ▲本项目采购预算为人民币壹拾捌万元整（￥180000.00元），最后报价超过预算的，按无效标处理。

## 二、 采购内容及技术要求

1.    采购内容

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全设备 | 1套 |

2.    技术参数及规格要求

| 序号 | 内容 | 指标项 | 功能及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件规格 | 硬件外形 | 软硬一体化2U标准机架式设备。 |
|  |  | 电源 | 双电源。 |
|  |  | CPU | 4核4线程*1 |
|  |  | 硬盘容量 | 可用磁盘空间不小于2T。 |
|  |  | 内存 | 16G |
|  |  | 接口数量 | 管理口包括Console*1,USB*2,千兆RJ45网口*2，业务口包括千兆RJ45网口*4，可扩展插槽1个。 |
|  |  | 接口类型 | 千兆SFP光口*4 |
|  |  | MTBF | 大于65000小时 |
|  |  | 硬件外形 | 软硬一体化2U标准机架式设备。 |
| 2 | 高可用性 | 部署方式 | 旁路镜像模式部署，不影响服务器处理性能和网络架构。 |
|  |  | 分布式部署 | 1.支持旁路部署和分布式部署，对探测器可以添加、删除，显示探测器版本、状态和IP，管理中心可实现告警统一管理；可自定义管理中心和探测器之间的数据传输速率、时间、发送目录等参数。 2.管理中心支持自动同步版本、策略及排错平台升级包到探测器设备。 3.支持自定义探测器配置项是否与管理中心保持同步。 |
| 3 | 性能规格 | 吞吐率 | 1Gbps |
| 4 | 攻击检测 | 全流量检测 | 支持全流量检测，可根据需求打开或关闭全流量检测功能。 |
|  |  | IPv4 & IPv6网络 | 支持IPv4和IPv6网络环境下的部署，可同时对IPv4和IPv6网络流量分析检测。 |
|  |  | 数据包去重 | 支持数据包去重功能，在原始流量存在重复包的情况下能够自动剔除重复的数据包，确保分析结果的准确性，数据包去重功能不影响设备的处理性能。 |
|  |  | 审计协议 | 支持解析HTTP、FTP、SMTP、POP3、SMB、IMAP、DNS、HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS、RADIUS、KRB5等协议报文（HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS加密协议解析需要导入服务器私钥证书），并提供审计协议类型的端口号配置，可根据需要变更端口号； 支持识别QQ、WEB、LDAP、FTP、TELNET、邮件、SMB、RADMIN、ORACLE、MSSQL、SYBASE、MYSQL、DB2、postgreSQL等登录行为。 |
|  |  | 检测风险类别 | 1.支持检测WEB攻击、恶意文件攻击、远程控制、WEB后门访问、行为分析、非法数据、DGA域名请求、SMB远程溢出攻击、弱口令、拒绝服务攻击、隧道通信、暴力破解、挖矿、恶意工具利用、扫描行为、漏洞利用、邮件社工攻击、ARP欺骗、密码明文形式传输等。（提供截图证明） ▲2.支持检测挖矿行为 |
|  |  | 告警黑白名单过滤 | 支持文件白名单、发件人邮箱白名单、发件人域名白名单、黑域名白名单、黑IP白名单、域名白名单、客户端IP白名单、服务端IP白名单、WEB特征风险白名单、IDS规则白名单的配置。 |
|  |  | 私网IP地理位置定义 | 支持私网IP地址或网段的地理位置配置，在风险信息中按实际配置数据，展示对应IP地址的地理位置信息。 |
|  |  | 弱口令风险检测 | 1.支持对HTTP、IMAP、SMTP、POP3、Telnet、FTP等协议的弱口令检测。 2.支持自定义弱口令规则配置（最短口令长度、最少字符类型数），自定义新增弱密码及其检测类型。 |
|  |  | WEB登录 | 1.支持自定义HTTP登录行为关键字，包括用户名和密码。 2.支持自定义HTTP登录行为的用户名获取来源，支持状态码和返回内容的自定义配置以判定登录状态。 |
|  |  | 暴力破解检测 | 1.支持HTTP、SMB、SMTP、IMAP、POP3、FTP、TELNET、RADMIN、SSH、RDP、ORACLE、MSSQL、SYBASE、MYSQL、DB2、PGSQL、LDAP等协议的暴力破解，能识别出尝试登录次数、账户信息、爆破成功与否的攻击状态。 2.支持自定义启用/禁用暴力破解模型；并支持自定义配置模型统计周期、登录次数、聚合维度等参数。 |
|  |  | 扫描行为检测 | 1.支持IP、端口、SMB、Radmin、ICMP、ARP、传输层协议和漏洞扫描行为检测。 2.支持自定义启用/禁用扫描行为模型；并支持自定义配置模型统计周期、访问次数等参数。 |
|  |  | 拒绝服务攻击检测 | 1.支持UDP FLOOD、DNS FLOOD、NTP FLOOD、Chargen FLOOD、SNMP FLOOD、SSDP FLOOD、Memcached FLOOD、SYN FLOOD、RST FLOOD、FIN FLOOD、ACK FLOOD、HTTP FLOOD、ICMP FLOOD、SEANET_FLOOD检测。 2.支持自定义启用/禁用拒绝服务攻击模型；并支持自定义配置模型统计周期、单包长度阈值、统计周期内包数量阈值等参数。 |
|  |  | 密码明文形式传播 | 支持HTTP密码明文传输和HTTP 密码Base64传输检测，能识别出登录页面URL、账户和明文密码。 |
|  |  | ARP欺骗检测 | 支持根据MAC与IP地址的绑定关系，分析网络中的ARP流量，判断ARP应答包中的IP和MAC地址是否匹配。 |
|  |  | IP检测配置 | 1.★支持IP过滤配置，可配置IP、端口或IP对和端口的方式对网络流量进行过滤；可通过新增、批量导入等方式完成IP过滤的配置（提供截图证明）。 2.支持对指定IP进行流量检测，可通过新增、批量导入等方式完成指定IP检测的配置。 |
|  |  | 主机威胁分析 | 1.支持对内网主机进行主机威胁分析，详细展示具体的威胁等级、威胁次数、攻击开始时间、攻击结束时间、威胁性指数统计等。 2.可按攻击链阶段（弱点探测、渗透入侵、获取权限、命令与控制、数据盗取）详细展示主机相关事件数量。 |
|  |  | 攻击者视角分析 | 可基于该页面，快速获悉攻击者IP、攻击手段和攻击资产，并支持导出攻击者列表，便于威胁分析人员快速应对和处置。 |
|  |  | 受害者视角分析 | 可基于该页面，快速获悉受攻击的资产，及其对应的攻击者数量、攻击手段、攻击次数等，并支持导出受害者列表，便于威胁分析人员快速应对和处置。 |
|  |  | 脆弱性分析 | 从脆弱性角度，详细展示资产存在的弱口令、密码明文形式传输风险，以及自定义配置的特权账户是否存在弱口令风险。 |
|  |  | 敏感信息分析 | 支持识别流量中的个人敏感信息，包括身份证、银行卡、手机号、港澳通行证等，并展示传输信息的协议、网站域名、URL、客户端IP、服务端IP，便于用户发现敏感信息的传输安全隐患和处置。 |
| 5 | WEB攻击检测 | 协议解析 | 支持 HTTP、HTTPS（需要导入服务器私钥证书）协议解析，检测WEB攻击。 |
|  |  | 攻击检测 | 1.支持SQL注入、命令注入、跨站脚本、代码注入、协议错误攻击检测。 2.支持通过智能语义分析引擎，对XSS跨站脚本、SQL注入攻击和OGNL注入攻击进行检测。 3.支持通过智能语义分析引擎，检测jsp脚本文件上传和PHP脚本文件上传。 |
|  |  | WEBSHELL检测 | ★支持WEBSHELL检测，可检测访问webshell的行为，包含具体对应的URL、返回码、返回数据包内容等，可显示一句话类webshell后门是否植入成功（提供截图证明）。 |
|  |  | 自定义规则 | 1.支持根据规则类型、协议、源IP/端口、目的IP/端口、流量方向、流量状态、风险类别、风险等级、风险阶段、攻击者、攻击状态、阈值、Flowbits、规则内容等自定义审计规则。 2.支持自定义配置旁路阻断规则，阻断TCP会话。 |
|  |  | 白名单功能 | ★支持WEB特征攻击风险白名单配置，白名单颗粒度可达到WEB特征类别、WEB特征规则和HTTP方法。（提供截图证明） |
|  |  | 动态分析 | ★自动关联行为分析的详细展现，包含SQL注入取数据、表单破解、XSS测试、目录穿越读取文件、多人访问Webshell、APT攻击等（提供截图证明）。 |
|  |  | 场景化分析 | 支持场景化的分析能力，对发现的告警进行二次关联，支持对勒索病毒、网站后门、邮件APT攻击等事件进行预警。 |
|  |  | DNS协议分析 | 具备DNS协议分析能力，发现受感染主机、危害程度、被感染病毒类型、回连C&C域名、DNS返回详情、恶意主机明细等行为。 |
|  |  | 与WAF联动 | 支持将分析到的WEBSHELL攻击、木马回连和恶意攻击行为同步到WAF，实现APT深度威胁分析与WAF联动阻断。 |
|  |  | 与EDR联动 | 1.支持将分析到的恶意文件攻击行为同步到EDR，实现APT深度威胁分析与EDR联动查杀。 2.★支持自定义与EDR联动的等待扫描时长，并将联动状态、样本执行结果、样本路径、EDR病毒木马扫描结果等同步到APT设备（提供截图证明）。 |
|  |  | 与防火墙联动 | 1.支持将分析到的SMB远程溢出攻击、扫描行为、Web后门访问、隧道通信、暴力破解、挖矿、远控工具利用、WEB攻击等同步到防火墙，实现APT深度威胁分析与防火墙联动阻断。 2.★支持自定义防火墙阻断时长，并展示最新联动状态、状态更新时间（提供截图证明）。 3.★支持查看阻断信息，阻断信息包括阻断IP、阻断开始时间、阻断结束时间、阻断状态等。 4.★支持自定义添加防火墙阻断IP白名单。 |
| 6 | Mail攻击检测 | 协议解析 | 支持解析webmail、SMTP、POP3、IMAP、SMTPS、POP3S、IMAPS（加密协议需要导入服务器私钥证书）类型报文。 |
|  |  | 社工类攻击检测 | 对社工类攻击进行检测，检测内容包括：邮件头欺骗、邮件发件人欺骗、邮件钓鱼欺骗、邮件恶意链接。 |
| 7 | 文件攻击检测 | 解析协议 | 支持 HTTP、FTP、SMB、SMTP、POP3、IMAP、NFS、TFTP、HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS（加密协议需要导入服务器私钥证书）等协议传输文件检测。 |
|  |  | 自定义分离文件类型 | 可添加或删除指定分离的文件类型，并可选择适用的协议类型（HTTP可进一步按GET、POST来配置）。 |
|  |  | 恶意文件MD5 | 支持自定义新增或批量导入恶意文件MD5值进行文件威胁检测，可配置内容包括文件MD5、恶意信息描述和参考链接。 |
|  |  | Shellcode检测 | 通过分析文件中的二进制代码，找到文件溢出攻击的代码，并能找到APT攻击中的0day攻击。 |
|  |  | 动态沙箱检测 | 1.对存在恶意行为的文件输出完整的二进制动态分析报告。 2.动态执行可疑文件，分析代码的注册表、进程、网络、文件等行为，分析其安全风险。 3.对文件关键行为进行截图。 4.可展示文件中版本信息、段信息、资源信息、导入表、字符串信息、删除文件信息等内容。 5.可展示ROP行为检测。 6.可展示具体文件的行为，包括所有的注册表行为、进程行为、互斥量、返回结果、返回值等信息。 7.可显示文件运行过程中企图访问的IP、域名，以及域名及对应的IP。 8.★支持沙箱逃逸检测，当恶意文件进行逃逸尝试，在沙箱报告中进行体现（提供截图和专利证明）。 9、▲下载挖矿软件或文件，会进行告警。 |
|  |  | 文件威胁指数 | ★可展示威胁程度最高的文件样本MD5、威胁指数、传播次数，病毒检测、静态检测和动态检测结果等内容（提供截图证明）。 |
|  |  |  | 根据文件传播情况分析受感染主机、接受云端威胁情报、关键威胁行为可视化、回连主机host和完整沙箱分析报告。 |
|  |  |  | 根据云端威胁情报展示云端是否确认、传播协议类型、传播次数、云端确认结果等。 |
|  |  | 回连域名/IP | 支持提取恶意文件在沙箱虚拟机中运行时回连的域名和IP，并支持将回连域名和IP添加进威胁情报 |
| 8 | 失陷主机检测 | 远程控制检测 | 支持根据威胁情报、DGA域名请求、IDS规则、用户配置数据，发现被远程控制的内部主机。 |
|  |  | 挖矿行为检测 | ▲可发现利用失陷主机挖矿的行为。 |
|  |  | 失陷主机分析 | 支持以失陷主机维度进行分析，分析内容包括失陷主机IP、MAC地址、攻击类型、访问次数、攻击开始时间、攻击结束时间。 |
| 9 | 威胁情报与APT云端 | 本地威胁情报 | 设备集成离线的高可用威胁情报库，支持离线环境下，根据威胁情报进行检测，增量威胁情报随策略升级包升级。 |
|  |  | 云端威胁情报 | 1.支持自动从APT云端获取最新威胁情报。 2.支持域名白名单同步云端。 |
|  |  | 协同防御 | 支持将本地恶意文件攻击的病毒类型等信息上传到APT云端，提升协同防御能力。 |
|  |  | 自动更新 | 支持自动从APT云端更新版本、策略和排错平台。 |
|  |  | 紧急事件上传 | 支持紧急事件上传云端，帮助客户关注紧急事件。 |
| 10 | 抓包检测功能 | 抓包任务 | 同时支持至少16个抓包任务抓包，每个抓包任务可配置抓包规则，按照IP、端口、协议等信息进行抓包，将抓取的原始流量包保存于本地以供后续分析和取证使用，每抓包任务最大抓包500MB。 |
| 11 |  | 敏感信息管理 | 支持自定义弱密码、暴力破解和密码明文形式传输等告警的密码查看权限。 |
|  |  | 一键登录排错 | 1.★支持一键登录排错平台，对系统进行深度配置和排错，支持一键检测故障、配置核对、表分区检查、表检测、信息收集等功能（提供截图证明）。 2.支持在页面实时查看物理内存、共享内存、硬盘分区、硬盘I/O、监听端口、内存占用TOP10进程、CPU占用TOP10进程，无需登录后台，提高设备安全性。 |
|  |  | 知识库 | 根据不同的风险信息，提供风险分析和处置建议知识库。 |
|  |  | 数据外送至第三方平台 | ★具备元数据外送至第三方平台的能力，支持以KAFKA、FTP、SYSLOG数据接口输出审计信息、会话应用识别信息、会话应用流量统计信息、传输层流量统计、应用层统计信息、登录行为统计信息和文件检测信息（使用该功能后，支持的最大吞吐量为网络层10Gbps）。 |
|  |  | WEB访问端口 | 支持自定义配置WEB访问端口。 |
|  |  | 可视化展示 | 导航：支持大屏展示网络攻击态势，包括攻击地图、紧急事件数/总数、恶意文件数/扫描总数、风险趋势（高、中、低风险）、流量分析（吞吐量、HTTP流量、DNS流量）、高危风险类别排名、攻击源区域排名、紧急事件/高危事件，并支持全球地图、中国地图切换展示。 失陷主机：支持大屏展示失陷主机风险态势，包括失陷主机视角/横向攻击视角、失陷主机/黑客组织TOP5、风险类别排名、回连区域排名、失陷主机事件统计柱状图、最新事件、失陷主机数。 攻击溯源：支持大屏展示风险较为严重的事件，并进行攻击溯源，包括攻击主机个数最多的情报事件TOP10、威胁情报告警类型分布、3D攻击关系图、威胁活动（弱点探测、渗透入侵、获取权限、命令与控制、数据盗取）；支持按IP搜索关联的攻击事件，包括攻击拓扑图、攻击者基本信息、被攻击者信息、攻击过程（攻击过程列表内容包括时间、攻击者、被攻击者、攻击链阶段、风险标签、攻击次数）。 |
| 12 | 日志报表 | 告警与报表 | 告警可详细展示风险级别、发生时间、告警名称、客户端IP、服务器IP、报文内容（URL、请求头、请求参数、请求内容）。 |
|  |  |  | 支持语音告警播报功能，播报风险类别、风险级别、攻击状态、客户网络等可自定义。 |
|  |  |  | 1.支持kafka、短信、邮件、syslog、ftp、钉钉等数据外送方式。 2.syslog、kafka和ftp外送方式支持配置多个服务器，分别发送不同业务数据。 |
|  |  |  | 支持对kafka、syslog发送的风险信息进行AES、SM4加密传输。 |
|  |  |  | 支持同时发送多人、单条发送、发送统计等高级告警功能。 |
|  |  | 日志数据管理 | ★审计数据保留策略应至少满足天数和百分比两个控制参数，支持web界面可配置，且恢复数据不影响正常的审计功能。对审计日志可自动备份并加密，必须导入设备才能进行恢复查看，并可自动释放磁盘空间（提供截图证明）。 |
| 13 | 产品资质证书 |  | 相关软件著作权证书，提供证书复印件； |
|  |  |  | 具备ISCCC增强级认证，提供证书复印件； |
|  |  |  | 具有国家计算机病毒防治中心《APT安全检测产品》检验报告，提供报告复印件； |
|  |  |  | 具有国家保密科技中心颁发的《恶意代码检测系统》涉密信息系统检测证书，提供证书复印件； |
|  |  |  | 具有IPv6 Ready Logo认证，提供证书复印件； |
|  |  |  | ★原厂商是公安部认可的信息安全等级保护检查工具箱研发单位提供相关证明材料 |

3.    商务要求（技术参数里另有注明的以技术参数为准）

| 履约保证金 | ▲成交供应商在合同签订后，5个工作日内支付合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金自项目验收合格之日起1年后无质量问题按程序在7个工作日内无息退还。 |
| --- | --- |
| 支付方式 | ▲付款：成交供应商完成全部供货及安装、调试并通过采购人验收且成交供应商对采购人的培训完成后，采购人入库报销后15个工作日内，采购人向成交供应商支付合同价全款。 |
| 质保期 | ▲自验收合格及培训完成之日起不少于3年。人为因素出现的故障不在免费保修范围内，验收不符合采购人要求的产品，磋商供应商负责更换产品。 |
| 交付时间 | 合同签订后30天内完成全部货物的生产、运输及安装，并提交一份完整的产品安装验收单或验收报告，由采购人进行验收。 |
| 交付地点 | 采购人指定地点。 |
| 服务标准 | - 质保期内，所有故障维护服务均为上门(远程)服务。磋商供应商须对整个系统至少提供3年免费的升级更新以及其他的支持服务，并提供永久性7*24小时技术支持，包括各种软件系统故障及对各种突发事件采取应急措施等，服务响应时间为1小时。 - 超过保修期的软件实行终身维护，维护只收成本费，提供所有软件备份，提供不少于三年的软件免费升级。 |
| 服务效率 | 磋商供应商支持免费线上技术咨询，无法在线解决的问题提供免费上门维修服务；若不能在2小时内解决故障问题或采购人需要磋商供应商现场服务的，须在4-8小时到达现场，24小时内解决故障。如遇重大故障，无法在1个工作日内完成的，买卖双方协调，确定修复时间。 |
| 培训计划 | 1.成交供应商应对采购人的维修人员提供培训，使其能对系统进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。 2.成交供应商应对采购人的操作人员提供操作培训，并使其能熟练应用系统。 3.旨在提供更好的其他方式培训。 |
| 特别说明 | 无。 |

# 第七部分   磋商原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律、法规制定本磋商原则和方法。

一、 总  则

评审工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的服务原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照磋商文件的要求，对响应文件进行综合评审。磋商供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、 磋商程序

1.   磋商小组按磋商文件规定的时间、地点开启磋商响应文件。

2.   首先进行磋商资格性审查和符合性审查。

3.   接着按照统一的标准与供应商进行磋商。

4.   全部磋商完毕，要求供应商进行最后报价。

5.   对合格供应商的响应文件和最后报价进行综合评定。

三、 评审办法

1.   本次评审采用综合评分法，总分100分，其中技术资信60分（技术资信权值60%），价格40分（价格权值40%）。即最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项评分内容评审后，以评审总得分最高的磋商供应商，作为成交供应商。

四、 评分细则

1.   技术资信分的评定（60分）

各磋商小组成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由磋商小组成员各自评定独立打分并记实名。如某张评分表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该评分表无效。磋商小组成员对磋商供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该磋商供应商技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

技术资信60分

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 7 | 1.磋商供应商或产品生产厂商具备软件能力成熟度CMMI5得3分，CMMI4得2分，具有CMMI3得1分，CMMI3以下或不提供不得分。 2.磋商供应商或产品生产厂商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位登记证书的，一级得2分，二级得1分，其他不得分。 3.磋商供应商或产品生产厂商获得中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质认证证书（信息安全风险评估）的，一级得2分，二级得1分，三级得0.5分。 |
| 2 | 产品性能及技术指标等 | 30 | 根据磋商供应商所投软件产品对磋商文件的响应性进行评审：全部满足磋商文件要求，得满分30分。标“★”为重要参数，负偏离一项扣2分，一般参数负偏离一项扣1分，扣完为止。标“▲”为实质性参数，负偏离（不满足）按无效标处理。 注： 1. 以供应商的磋商响应表及采购需求中要求提供的证明材料等作为评审依据，未提供截图或证书(报告、证明材料)的参数视为不满足。 2.所有截图和证书(报告、证明材料)复印件必须加盖磋商供应商公章，如果中标后发现有弄虚作假的，将取消中标资格，并报有关部门处理。 |
| 3 | 同类项目业绩 | 3 | 根据磋商供应商提供的2018年6月以来同类业绩证明材料，一份得1分，业绩最高得3分。（时间以合同签订时间为准，须提供业绩的合同复印件并加盖磋商供应商公章，否则不得分。如果中标后发现弄虚作假，将报有关部门处理） |
| 4 | 技术服务支持能力 | 7 | - 项目负责人同时具有国际注册内部控制师（CICS）、信息安全等级保护测评师、注册信息安全专业人员认证（CISP）的得3分，每缺一个扣1分。 - 团队人员中具有注册信息安全专业人员（CISP认证）不少于10人，得2分；具有大数据分析师（CISP-BDSA）不少于5人，得2分。 注：上述人员须提供开标前3个月在磋商供应商或原厂商缴纳的社保证明。 |
| 5 | 实施方案 | 3 | 根据供应商提供的质量管理的方针、目标和承诺、实施计划、具体的供货、安装、调试等实施方案，由评委综合打分。 |
| 6 | 培训计划 | 3 | 根据磋商供应商制定的培训计划的科学、合理、针对性等，由专家横向比较，酌情打分。 |
| 7 | 售后服务 | 5 | 为本顶目设置合理售后故障响应组织架构和响应时间的可行性方案，以及对本项目售后服务承诺的范围和完善程度(包括保修年限，服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施等)，由专家给予打分。 （非常全面科学合理可行的得5-4分，基本合理的得3-2分，部分合理的得1-0分。） |
| 8 | 质保期 | 2 | 满足磋商文件要求的三年免费质保不得分，每增加1年得1分，最高得2分，不足1年的不计入加分。 |

2.   价格评分（40分）：

满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的报价为评标基准价。

（1）有效磋商供应商的最后报价等于评标基准价时其价格分为满分40分；

（2）其他磋商供应商的价格分按以下公式计算：

得分=（评标基准价/磋商供应商最后报价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（3）如磋商供应商报价超过采购预算，按无效标处理。

3．  有效磋商供应商的综合得分为技术资信分和价格分的总和。

4．  磋商小组按综合得分由高到低顺序排列，综合得分前三名的磋商供应商依次作为该项目第一、第二和第三成交候选供应商向采购人推荐，并提交评审报告（得分相同报价低的排序第一；得分且报价相同的，技术指标优的排序第一）。

五、定标办法

采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

若排名第一的成交候选供应商放弃成交；或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购组织机构审查确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选供应商为成交供应商（以此类推），也可以重新组织采购。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动

六、确定成交供应商

磋商结束后，招标采购单位将在浙江政府采购网和温州职业技术学院网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

七、磋商供应商的义务

磋商供应商应随时接受磋商小组成员的询标，解答包括有关的技术问题等。